Как проверить блок питания компьютера

1. Подготовка

Перед началом убедитесь, что у вас есть:

тестер электропитания (например, Power Supply Tester)

мультиметр (например, XL830L)

кабель питания и нагрузка (например, вентилятор)

2. Внешний вид и подключение

![Фото 1: внешний вид тестера или блока питания]

Вставьте сюда фото устройства без надписей, чтобы показать его внешний вид.

Обратите внимание на разъемы:

4-пин (для питания процессора)

6-пин (дополнительное питание видеокарты)

8-пин (более мощное питание)

![Фото 2: крупный план разъемов]

Вставьте фото разъемов, на которых показаны обозначения "4P", "6P", "8P".

Перед проверкой убедитесь, что все подключено правильно, особенно 4-пин к процессору.

3. Проверка напряжений с помощью тестера

![Фото 3: дисплей тестера с показаниями]

Вставьте фото результатов измерений на тестере — показатели напряжений.

На дисплее должны отображаться показатели по линиям:

+12V (норма: около 12V, допустимый разброс ±5%)

+3.3V

+5V

+5VSB (дежурное питание)

Power Good (сигнал "питание в порядке") — обычно отображается как время задержки в миллисекундах.

Обратите внимание на зеленые светодиоды, указывающие наличие напряжения.

4. Проверка напряжений мультиметром

Подключение мультиметра:

Черный щуп — к "земле" (черный провод разъема)

Красный щуп — к нужному пину (например, желтому для +12V)

Замеры:

Линия +12V: должно быть около 12V (например, 11,7–12,2V)

Линия +5V: около 5V

Линия +3.3V: около 3.3V

Фото 4: показывает, как подключать мультиметр и результат измерения.

Если напряжение значительно ниже номинала (например, +12V меньше 11.4V), это говорит о неправильной работе блока питания.

5. Проверка сигнала "Power Good"

![Фото 5: подключение перемычки для запуска блока питания]

Вставьте фото, где показано, как замкнуть зеленый провод PS-ON с "землей".

Для этого замкните контакты на разъеме зеленым проводом или скрепкой. После включения питания вентилятор должен начать вращаться.

6. Итог

Если все показатели в пределах нормы — блок питания исправен.

Если напряжения низкие или сигнал Power Good отсутствует — блок питания имеет проблемы и требует замены.