Дисциплина «Источники питания СВТ»

Задание 1

Рассчитать общую потребляемую мощность вашего персонального компьютера. Данные для расчета можно взять из инструкции к компоненту, либо с сайта производителя. На некоторых компонентах потребляемая мощность приведена на наклейке, расположенной на задней или нижней части компонента. Расчет вести в табличной форме:

| Наименование компонента | Тип | Количество, | Потребляемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт | мощность, |  |
|  |  |  | Вт |  |
|  |  | Итого: |  |  |
| Пример расчета: |  |  |  |  |
| Наименование компонента | Тип | Количество, | Потребляемая |  |
|  |  | шт | мощность, |  |
|  |  |  | Вт |  |
| Материнская плата | MSI G41M-P28 | 1 | 24 |  |
| Процессор | Intel Core 2 Quad Q9500 | 1 | 95 |  |
| Модуль оперативной памяти | Hynix DDRIII 1024 Mb | 2 | 4 |  |
| Жесткий диск | WD15EARX Green | 1 | 4,5 |  |
| Оптический привод | ASUS DRW-24B5ST | 1 | 3,8 |  |
| Монитор | Acer V203HLAOb | 1 | 25 |  |
| Сканер | CanoScan LiDE 110 | 1 | 2,5 |  |
| Колонки | CANYON CNR-SPP01 | 1 | 2 |  |
| Клавиатура | A4Tech KR-750 | 1 | 1 |  |
| Мышь | Defender MM-625 | 1 | 1 |  |
|  |  | Итого: | 162,8 |  |

Задание 2

Для рассчитанной мощности подобрать модель источника бесперебойного питания, и привести его характеристики. Модель ИБП выбрать с запасом не менее 20% от рассчитанной мощности. Расчет вести в табличной форме:

| Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Модель ИБП |  |  |
| Общая выдаваемая мощность, Вт |  |  |
| Время зарядки, час |  |  |
| Время работы от батарей, мин |  |  |
| Количество батарей, шт |  |  |
| Модель батареи |  |  |
| Напряжение батареи, В |  |  |
| Емкость батареи, А·ч |  |  |

4

Пример расчета:

| Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Модель ИБП | SVEN Power Pro+ 400 |  |
| Общая выдаваемая мощность, Вт | 230 |  |
| Время зарядки, час | 8 |  |
| Время работы от батарей, мин | 15 |  |
| Количество батарей, шт | 1 |  |
| Модель батареи | CSB GP6120 |  |
| Напряжение батареи, В | 12 |  |
| Емкость батареи, А·ч | 6 |  |

Задание 3

Привести основные технические характеристики электронного компонента/схемы (не менее пяти), применяемого в изготовлении источников вторичного электропитания. Обратите внимание, что для разных компонентов существуют разные характеристики. Воспользуйтесь справочной литературой, для определения характеристик.

Компонент

Трансформатор

Дроссель

Выпрямительный диод

Конденсатор

RC фильтр

LC фильтр

Г фильтр

П фильтр

Кварцевый фильтр

Электронный фильтр

Стабилизатор напряжения

Стабилизатор тока

Импульсный преобразователь

Микросхема КР142ЕН5А

Микросхема КР1114ЕУ4

Транзистор

Полевой транзистор

Предохранитель

Пример характеристик резистора:

| Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление, Ом | 10 |  |
| Мощность рассеивания, Вт | 0,5 |  |
| Точность, % | +/- 2 |  |
| Тип резистора | постоянный |  |
| Конструктивное исполнение | SMD 2225 |  |