# Самостоятельная работа
Дисциплина «Источники питания СВТ»

## Задание 1. Расчёт потребляемой мощности ПК для видеомонтажа

| Наименование компонента | Тип | Количество, шт | Потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Материнская плата | ASUS B550-PLUS | 1 | 50 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 5800X | 1 | 105 |
| Видеокарта | NVIDIA RTX 3060 | 1 | 170 |
| Оперативная память | DDR4 16 ГБ | 2 | 8 |
| SSD накопитель | Samsung 970 EVO 1 ТБ | 1 | 5 |
| Жёсткий диск | Seagate Barracuda 2 ТБ | 1 | 8 |
| Система охлаждения | Cooler Master Hyper 212 | 1 | 5 |
| Монитор | LG 27MP400 | 1 | 30 |
| Клавиатура | Logitech K120 | 1 | 1 |
| Мышь | Logitech B100 | 1 | 1 |
| Акустическая система | Genius SP-HF180 | 1 | 6 |

Итого: 389 Вт

## Задание 2. Подбор источника бесперебойного питания

| Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Модель ИБП | APC Back-UPS BX800CI |  |
| Общая выдаваемая мощность, Вт | 520 | С запасом |
| Время зарядки, час | 8 |  |
| Время работы от батарей, мин | 10–15 | При нагрузке ~400 Вт |
| Количество батарей, шт | 1 |  |
| Модель батареи | APC RBC17 |  |
| Напряжение батареи, В | 12 |  |
| Ёмкость батареи, А·ч | 9 |  |

## Задание 3. Характеристики электронного компонента

Компонент: Стабилизатор напряжения КР142ЕН5А

| Характеристика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Выходное напряжение, В | 5 | Стабилизированное |
| Максимальный выходной ток, А | 1,5 |  |
| Входное напряжение, В | до 35 |  |
| Мощность рассеивания, Вт | до 15 | При радиаторе |
| Тип стабилизатора | линейный |  |
| Температурный диапазон, °C | −40…+85 |  |